Criação de uma LAN (Local Area Network) com 6 computadores e 1 switch

Objetivos

No final da atividade, o aluno deverá ser capaz de:

• Identificar os equipamentos necessários para criar uma LAN.

• Ligar 6 computadores a um switch.

• Configurar endereços IP.

• Verificar a comunicação entre computadores.

• Compreender o funcionamento básico de uma rede local.

1. Material necessário

• 6 computadores (PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 e PC6)

• 1 switch com, pelo menos, 6 portas

• 6 cabos de rede Ethernet (RJ45)

• Sistema operativo com acesso às configurações de rede

Esquema da rede

┌──────────────┐

PC1 ─────────────┤ │

PC2 ─────────────┤ │

PC3 ─────────────┤ SWITCH │

PC4 ─────────────┤ │

PC5 ─────────────┤ │

PC6 ─────────────┤ │

└──────────────┘

2. Passo 1 — Ligar os equipamentos

1. Coloca os 6 computadores próximos do switch.

2. Liga um cabo Ethernet à porta de rede do PC1.

3. Liga a outra extremidade a uma porta do switch.

4. Repete o processo para os restantes computadores.

5. Confirma que as luzes das portas do switch ficam acesas ou intermitentes.

Pergunta:

O que indica normalmente uma luz ativa na porta do switch?

Resposta: _______________________________________________

3. Passo 2 — Identificar os computadores

Atribui um nome a cada computador:

Computador Nome

PC1 PC1

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

4. Passo 3 — Configurar os endereços IP

Para esta atividade vamos utilizar a rede:

192.168.10.0/24

Configura manualmente os seguintes endereços:

Computador Endereço IP Máscara de sub-rede

PC1 192.168.10.1 255.255.255.0

PC2 192.168.10.2 255.255.255.0

PC3 192.168.10.3 255.255.255.0

PC4 192.168.10.4 255.255.255.0

PC5 192.168.10.5 255.255.255.0

PC6 192.168.10.6 255.255.255.0

Nota: Como esta atividade utiliza apenas um switch e não necessita de acesso à Internet, não é

obrigatório configurar gateway ou DNS.

5. Passo 4 — Configurar o IP no Windows

Em cada PC:

1. Abre Definições.

2. Seleciona Rede e Internet.

3. Abre as propriedades da ligação Ethernet.

4. Procura as definições de IPv4.

5. Seleciona Manual.

6. Ativa IPv4.

7. Introduz o endereço IP correspondente ao computador.

8. Introduz a máscara:

255.255.255.0

9. Guarda as alterações.

Repete estes passos nos 6 computadores.

6. Passo 5 — Verificar a configuração

No Windows, abre o Prompt de Comandos (CMD).

Escreve:

ipconfig

Confirma se o endereço IP apresentado corresponde ao configurado.

Registo

PC IP configurado IP apresentado Correto?

PC1 192.168.10.1 __________ ☐

PC2 192.168.10.2 __________ ☐

PC3 192.168.10.3 __________ ☐

PC4 192.168.10.4 __________ ☐

PC5 192.168.10.5 __________ ☐

PC6 192.168.10.6 __________ ☐

7. Passo 6 — Testar a comunicação

No PC1, abre o CMD e escreve:

ping 192.168.10.2

Se estiver tudo corretamente configurado, o PC1 deverá receber respostas do PC2.

Depois testa os restantes computadores:

ping 192.168.10.3

ping 192.168.10.4

ping 192.168.10.5

ping 192.168.10.6

Registo dos testes

Origem Destino Resultado

PC1 PC2 __________

PC1 PC3 __________

PC1 PC4 __________

PC1 PC5 __________

PC1 PC6 __________

8. Passo 7 — Teste entre outros PCs

Escolhe dois computadores diferentes do PC1 e realiza um teste ping.

Computador de origem: __________

Computador de destino: __________

Comando utilizado:

ping __________________

Resultado: __________________________________________

9. Resolução de problemas

Se o ping não funcionar, verifica:

☐ O cabo Ethernet está corretamente ligado.

☐ A porta do switch está ativa.

☐ A placa de rede está ativada.

☐ Os computadores estão na mesma rede.

☐ Os endereços IP não estão duplicados.

☐ A máscara de sub-rede está correta.

☐ O firewall não está a bloquear o teste.

10. Questões

1. O que significa LAN?

2. Qual é a função do switch nesta rede?

3. Quantos computadores existem na LAN?

4. Quantos cabos Ethernet são necessários para ligar os 6 PCs ao switch?

5. Porque é que cada computador deve ter um endereço IP diferente?

6. Qual é a máscara de sub-rede utilizada nesta atividade?

7. Para que serve o comando ping?

11. Desafio final

Depois de configurar os 6 computadores:

1. Escolhe um computador.

2. Faz ping aos outros cinco computadores.

3. Regista os resultados.

4. Explica se a LAN está a funcionar corretamente.

Conclusão:

A LAN está a funcionar?

☐ Sim

☐ Não

Justificação:

Resultado esperado

No final da atividade deverá existir uma rede semelhante a:

PC1 — 192.168.10.1 ──┐

PC2 — 192.168.10.2 ──┤

PC3 — 192.168.10.3 ──┤

├── SWITCH

PC4 — 192.168.10.4 ──┤

PC5 — 192.168.10.5 ──┤

PC6 — 192.168.10.6 ──┘

Os 6 computadores devem conseguir comunicar entre si através do switch.